МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Организация ЭВМ

Отчёт по лабораторной работе № 1

«Моделирование функционирования АЛУ

при выполнении операции сложения/вычитания над

числами с фиксированной точкой»

Вариант № 6

Выполнил студент группы М3О-307БВ-24

Жеренков Д.К.

Проверили:

Давыдкина Е.А.

Клименко А.В.

Москва 2026 г.

Оглавление

# Теория

## Цель работы

Изучение работы арифметико-логического устройства при выполнении операции сложения/вычитания двоичных чисел с фиксированной запятой при использовании модифицированного кода для определения переполнения разрядной сетки. Операция сложения/вычитания выполняется в арифметико-логическом устройстве (АЛУ). Операция сложения/вычитания двоичных чисел с фиксированной запятой может быть выполнена с использованием прямого, обратного и дополнительного кода для представления слагаемых. Операция вычитания в ЭВМ заменяется операцией сложения при использовании обратного и дополнительного кода. Отрицательные числа представляются в обратном и дополнительном кодах.

Моделирование функционирования АЛУ при выполнении операции сложения с использованием дополнительного кода

Чтобы получить дополнительный код отрицательного двоичного числа, необходимо значащие разряды проинвертировать, к младшему разряду прибавить 1 и в знаковый разряд поставить 1. При выполнении алгебраического суммирования с использованием дополнительного кода положительные числа представляются в прямом коде, отрицательные числа – в дополнительном и производится суммирование кодов чисел, включая знаковые разряды. При возникновении 1 переноса из знакового разряда она отбрасывается. Если знаковый разряд результата равен 0, то результат положительный и представлен в прямом коде. Если знаковый разряд результата равен 1, то результат отрицателен и представлен в дополнительном коде.

## Моделирование функционирования АЛУ

Рис. 1. Структурная схема АЛУ

Из оперативной памяти по входной информационной шине Швх в регистр RA поступает первое слагаемое/уменьшаемое А и в регистр RB – второе слагаемое/вычитаемое. В случае операции сложения второй операнд переписывается в регистр R1 без изменения. Если выполняется операция вычитания, то операнд переписывается в регистр R1 в обратном коде. Далее, в случае операции сложения происходит суммирование операндов, а в случае операции вычитания – суммирование с добавлением 1. Результат операции записывается в регистр суммы RC и выдается из АЛУ в оперативную память по выходной информационной шине Швых.

Для того, чтобы отследить переполнение разрядной сетки, при выполнении операции сложения/вычитания используется модифицированный код. Под него отводится девять разрядов: семь информационных и два знаковых. После выполнения операции производится анализ знаковых разрядов, если их значения совпадают – переполнения нет, а если значения различны – было переполнение.

Таким образом, алгоритм выполнения операции сложения/вычитания заключается в следующем:

1) ввод операндов;

2) дешифрация кода операции;

3) в случае операции сложения: сложение операндов; в случае операции вычитания: представление вычитаемого в обратном коде и сложение операндов с добавлением 1;

4) проверка на переполнение разрядной сетки результата;

5) вывод результата.

Блок-схема выполнения операции сложения/вычитания показана на рис. 2.

В качестве Швх и Швых выступают входные восьмиразрядные регистры INPA и INPB, в которые вводятся операнды. Так как переполнение отслеживается с помощью модифицированных кодов, то регистры операндов RA и RB девятиразрядные.

Рис. 2. Блок-схема выполнения операции сложения/вычитания

# Задание

Промоделировать работу АЛУ при выполнении команд сложения/вычитания в соответствии с вариантом задания. При моделировании использовать девятиразрядные регистры, т.к. используются модифицированные коды. Регистры INPA, INPB – восьмиразрядные. При моделировании должно быть отслежено переполнение. Вывести на печать содержимое всех регистров в двоичной системе счисления, исходные данные и результат – в двоичной и десятичной системе счисления.

Вариант № 6

| Первый операнд | Второй операнд | Операция |
| --- | --- | --- |
| 46 | -17 | + |
| -46 | -23 | – |
| -57 | -73 | + |

# Ход работы

## Код программы

writeln "**************************************************";

writeln "*   Моделирование алгоритма сложения/вычитания   *";

writeln "*                   Вариант 6                    *";

writeln "**************************************************";

REG RA[9],RB[9],R1[9],RC[9],INPA[8],INPB[8],Z[9],I[1];

start:

write "A=";read INPA;

write "B=";read INPB;

write "I (0-сложение, 1-вычитание) I=";read I;

RA:=INPA; RA[8..8]:=INPA[7..7];

RB:=INPB; RB[8..8]:=INPB[7..7];

write "RA=",$B9 RA,"=";

IF RA[8..8]=0 THEN writeln $D3 RA;

IF RA[8..8]=1 THEN GOSUB PRA;

write "RB=",$B9 RB,"=";

IF RB[8..8]=0 THEN writeln $D3 RB;

IF RB[8..8]=1 THEN GOSUB PRB;

IF I=0 THEN GOSUB SLOG;

IF I=1 THEN GOSUB VICH;

writeln "R1=",$B9 R1;

writeln "RC=",$B9 RC;

IF RC[8..8]<>RC[7..7] THEN

writeln "!!! Переполнение разрядной сетки !!!";

IF (RC[8..8]=RC[7..7]) AND (RC[8..8]=0) THEN

writeln "Результат Z=",$B9 RC,"=",$D3 RC;

IF (RC[8..8]=RC[7..7]) AND (RC[8..8]=1) THEN GOSUB WREZ;

writeln "***************** Конец программы ****************";

END;

SLOG:

writeln "Сложение (A+B):";

R1:=RB;

RC:=RA+R1;

RETURN;

VICH:

writeln "Вычитание (A-B):";

R1:=NOT RB;

RC:=RA+R1;

RC:=RC+1;

RETURN;

PRA:

Z:=COM(RA);

writeln "-",$D3 Z;

RETURN;

PRB:

Z:=COM(RB);

writeln "-",$D3 Z;

RETURN;

WREZ:

Z:=COM(RC);

Z[8..8]:=1;

write "Результат Z= ",$B9 Z,"=-";

Z[8..8]:=0;

writeln $D3 Z;

RETURN;

## Результат работы программы

### 1. 46 + (–17) = 29

**************************************************

*   Моделирование алгоритма сложения/вычитания   *

*                   Вариант 6                    *

**************************************************

A=46

B=-17

I (0-сложение, 1-вычитание) I=0

RA=000101110= 46

RB=111101111=- 17

Сложение (A+B):

R1=111101111

RC=000011101

Результат Z=000011101= 29

***************** Конец программы ****************

Содержимое таблицы переменных

00 Переменная: ZF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 1

01 Переменная: NF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

02 Переменная: CF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

03 Переменная: RA типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 46

04 Переменная: RB типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 495

05 Переменная: R1 типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 495

06 Переменная: RC типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 29

07 Переменная: INPA типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 46

08 Переменная: INPB типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 4294967279

09 Переменная: Z типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 17

10 Переменная: I типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

Рис. 3. Получение положительного результата

### 2. –46 – (–23) = –23

**************************************************

*   Моделирование алгоритма сложения/вычитания   *

*                   Вариант 6                    *

**************************************************

A=-46

B=-23

I (0-сложение, 1-вычитание) I=1

RA=111010010=- 46

RB=111101001=- 23

Вычитание (A-B):

R1=000010110

RC=111101001

Результат Z= 100010111=- 23

***************** Конец программы ****************

Содержимое таблицы переменных

00 Переменная: ZF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

01 Переменная: NF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

02 Переменная: CF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

03 Переменная: RA типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 466

04 Переменная: RB типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 489

05 Переменная: R1 типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 22

06 Переменная: RC типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 489

07 Переменная: INPA типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 4294967250

08 Переменная: INPB типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 4294967273

09 Переменная: Z типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 23

10 Переменная: I типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 1

Рис. 4. Получение отрицательного результата

### 3. –57 + (–73) = –130 < –128 => ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

**************************************************

*   Моделирование алгоритма сложения/вычитания   *

*                   Вариант 6                    *

**************************************************

A=-57

B=-73

I (0-сложение, 1-вычитание) I=0

RA=111000111=- 57

RB=110110111=- 73

Сложение (A+B):

R1=110110111

RC=101111110

!!! Переполнение разрядной сетки !!!

***************** Конец программы ****************

Содержимое таблицы переменных

00 Переменная: ZF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 1

01 Переменная: NF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

02 Переменная: CF типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

03 Переменная: RA типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 455

04 Переменная: RB типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 439

05 Переменная: R1 типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 439

06 Переменная: RC типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 382

07 Переменная: INPA типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 4294967239

08 Переменная: INPB типа регистр; разрядность 8 бит; значение = 4294967223

09 Переменная: Z типа регистр; разрядность 9 бит; значение = 73

10 Переменная: I типа регистр; разрядность 1 бит; значение = 0

Рис. 5. Переполнение разрядной сетки

# Вывод:

В ходе работы нужно было смоделировать работу АЛУ при выполнении операции сложения/вычитания над числами с фиксированной точкой. Для выполнения работы было использовано сложение/вычитание двоичных чисел с фиксированной запятой с использованием модифицированного кода для определения переполнения разрядной сетки.

В ходе работы получены следующие результаты:

- 46 + (–17) = 29, что сходится с ручным пересчётом;

- –46 – (–23) = –23, что сходится с ручным пересчётом;

- –57 + (–73) не дал результата, так как полученный результат –130 выходит за рамки разрядной сетки (допустимый диапазон –128…127), что соответствует ожиданиям.

# Список используемой литературы:

- Учебное пособие для лабораторных работ по курсу: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ. Под редакцией д.т.н. проф. О.М. Брехова. – Москва, 2020.