МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Организация ЭВМ

Отчёт по лабораторной работе № 2

«Моделирование функционирования

операционной части центрального процессора»

Вариант № 7

Выполнил студент группы М3О-307БВ-24

Ильин С.А.

Проверили:

Давыдкина Е.А.

Клименко А.В.

Москва 2026 г.

Оглавление

# Теория

## Цель работы

Изучение функционирования операционной части центрального процессора при выполнении команд с различными способами адресации.

## Центральный процессор

Центральный процессор (ЦП) – это устройство, которое предназначается для непосредственной обработки данных и работает под управлением программ. ЦП состоит из операционной части и устройства управления (УУ). Операционная часть включает в себя регистры, счётчики, сумматоры, дешифраторы и связи между ними и предназначена для выполнения микропрограмм. Устройство управления вырабатывает управляющие сигналы, с помощью которых выполняется пересылка информации в операционной части, т.е. координирует работу всех устройств.

Выполнение любой машинной команды состоит из следующих этапов:

1) выбор машинной команды из памяти;

2) дешифрация кода операции;

3) формирование исполнительного адреса и выбор операндов;

4) непосредственное выполнение операции в АЛУ;

5) запись результата.

Машинная команда – это двоичный код, который включает в себя операционную часть (код операции, КОП) и адресную часть. В адресной части содержится информация об адресах операндов и результата. По числу адресов различают 4-х, 3-х, 2-х адресные, одноадресные и безадресные команды. В двухадресной команде (КОП, А1, А2) поле адреса результата отсутствует, поэтому результат записывается на место одного из операндов – в данной работе на место первого операнда.

Обозначения, используемые в структурной схеме и микропрограмме:

- ОП – оперативная память; ЗМ – запоминающий массив;

- РАП – регистр адреса памяти; РЧП – регистр числа памяти;

- СК – счётчик команд, хранит адрес следующей выполняемой команды;

- РК – регистр команд, хранит текущую выполняемую команду;

- РОНы – регистры общего назначения (программно-адресуемые регистры);

- РАРП – регистр адреса регистровой памяти; РЧРП – регистр числа регистровой памяти;

- АЛУ – арифметико-логическое устройство; RA, RB – входные регистры АЛУ; RC – выходной регистр АЛУ (результат операции).

## Прямая адресация

Исполнительный адрес операнда – это физический адрес ячейки памяти, в которой хранится операнд или в которую необходимо записать результат. При прямой адресации в адресном поле команды задаётся непосредственно исполнительный адрес операнда в ОП (рис. 1).

Рис. 1. Структура прямой адресации

Микропрограмма выбора операнда:

РАП:=РК(A1)      – адрес операнда подаётся на регистр адреса памяти

РЧП:=Чт(РАП)     – чтение операнда из ЗМ

RA:=РЧП          – пересылка операнда на входной регистр АЛУ

## Косвенно-регистровая адресация

При косвенно-регистровой адресации в адресном поле команды указывается номер РОНа, который содержит адрес операнда, хранящегося в ОП (рис. 2). Таким образом, для выбора операнда требуется одно обращение к регистровой памяти и одно обращение к ОП, а длина адресного поля определяется только количеством РОНов.

Рис. 2. Структура косвенно-регистровой адресации

Микропрограмма выбора операнда:

РАРП:=РК(A2)     – номер РОНа подаётся на регистр адреса регистровой памяти

РЧРП:=Чт(РАРП)   – выбор адреса операнда из РОНов

РАП:=РЧРП        – адрес операнда подаётся на регистр адреса памяти

РЧП:=Чт(РАП)     – выбор операнда из ОП

RB:=РЧП          – пересылка операнда на входной регистр АЛУ

Если результат записывается на место операнда с косвенно-регистровой адресацией, то он записывается в ОП, а не в РОНы.

# Задание

Промоделировать функционирование операционной части на микропроцессорном уровне при выполнении 2-х адресной арифметико-логической команды, хранящейся в памяти по адресу, значение которого указано в счётчике команд (СК). КОП для всех вариантов представлен двоичным набором 1, что соответствует операции сложения.

Задать содержимое РОН и ОП. Принять, что:

а) длина команды 16 бит, под код операции отводится 2 разряда, разрядность полей, отводимых под операнды, – 7 бит;

б) объём памяти 16 ячеек по 16 бит;

в) существует 16 регистров общего назначения разрядностью 16 бит;

г) РАП – 4 разряда, РЧП – 16 разрядов, РАРП – 4 разряда, РЧРП – 16 разрядов.

Вариант № 7

| № варианта | Первый операнд | Второй операнд | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прямая | Косвенно-регистровая | 1-ый операнд |

# Ход работы

## Структурная схема операционной части ЦП

Структурная схема операционной части ЦП при выполнении двухадресной команды, у которой первый операнд задан прямой адресацией, а второй – косвенно-регистровой, с записью результата на место первого операнда, приведена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема операционной части ЦП (вариант 7)

Поле A1 регистра команд используется дважды: для выбора первого операнда из ОП и для записи результата в ту же ячейку ОП. Поле A2 подаётся на РАРП; прочитанное из РОНа значение (адрес второго операнда) через РЧРП передаётся на РАП, после чего второй операнд читается из ОП в РЧП. Оба операнда поступают из РЧП на входные регистры АЛУ, результат из RC через РЧП записывается в ОП.

## Микропрограмма и блок-схема

1 этап. Выбор команды из памяти:

РАП:=СК

РЧП:=Чт(РАП)

РК:=РЧП

СК:=СК+1

2 этап. Дешифрация кода операции (КОП = 1 – сложение).

3 этап. Формирование исполнительного адреса и выбор операндов:

Выбор 1-го операнда (прямая адресация):

РАП:=РК(A1)

РЧП:=Чт(РАП)

RA:=РЧП

Выбор 2-го операнда (косвенно-регистровая адресация):

РАРП:=РК(A2)

РЧРП:=Чт(РАРП)

РАП:=РЧРП

РЧП:=Чт(РАП)

RB:=РЧП

4 этап. Выполнение операции в АЛУ:

RC:=RA+RB

5 этап. Запись результата на место 1-го операнда:

РАП:=РК(A1)

РЧП:=RC

Зп(РАП):=РЧП

Блок-схема функционирования операционной части ЦП приведена на рис. 4.

Рис. 4. Блок-схема функционирования операционной части ЦП

## Исходные данные

Формат команды в регистре команд RK (структура STRUCT RK[16] OP2[7], OP1[7], KOP[2]):

| КОП | A1 (OP1) | A2 (OP2) |
| --- | --- | --- |
| 15…14 | 13…7 | 6…0 |
| 01 | 0000111 | 0000100 |

Команда размещается в ячейке ОП с адресом 1: 01 0000111 0000100₂ = 17284₁₀. В поле A1 задан прямой адрес первого операнда – ячейка ОП 7. В поле A2 задан номер РОНа – 4, в котором хранится адрес второго операнда – 10.

Содержимое ОП и РОН (задаётся в начале программы, остальные ячейки равны 0):

| Ячейка | Значение (10) | Значение (2) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ZS[1] | 17284 | 0100001110000100 | команда |
| ZS[7] | 15 | 0000000000001111 | 1-й операнд |
| ZS[10] | 6 | 0000000000000110 | 2-й операнд |
| RON[4] | 10 | 0000000000001010 | адрес 2-го операнда |

При запуске программы в СК вводится адрес команды – 1. Ожидаемый результат: 15 + 6 = 21, который должен быть записан в ячейку ОП 7 на место первого операнда.

## Код программы

Регистры RA, RB, RC, RCH (РЧП), RAP (РАП), SK, RARP (РАРП), RCHR (РЧРП), память ZS и RON, а также структура RK объявлены в среде MCL для данной лабораторной работы, поэтому в программе задаются только исходные данные (команда, операнды и содержимое РОНа) и микропрограмма. После каждой микрооперации стоит PAUSE для контроля передачи информации с регистра на регистр.

{ Лабораторная работа №2 (№4 по методичке)                           }

{ Моделирование функционирования операционной части ЦП              }

{ Вариант 7: 1-й операнд - прямая адресация,                        }

{            2-й операнд - косвенно-регистровая адресация,          }

{            результат записывается на место 1-го операнда.         }

{ Формат команды RK: KOP[15..14] OP1[13..7] OP2[6..0], KOP=1 (+)    }

{ Регистры, ZS, RON и RK объявлены в среде MCL для этой лабораторной }

writeln "**************************************************";

writeln "*  Моделирование операционной части ЦП. Вар. 7   *";

writeln "*  1-й операнд: прямая адресация                 *";

writeln "*  2-й операнд: косвенно-регистровая адресация   *";

writeln "**************************************************";

{ Исходные данные: команда, операнды и адрес 2-го операнда в РОНе }

ZS[1] := 17284;   { команда: KOP=01, OP1=0000111 (7), OP2=0000100 (4) }

ZS[7] := 15;      { 1-й операнд (прямой адрес 7) }

ZS[10] := 6;      { 2-й операнд (адрес 10 хранится в РОН 4) }

RON[4] := 10;     { адрес 2-го операнда }

PAUSE;

{ 1 этап. Выбор команды из памяти }

RAP := SK;

PAUSE;

RCH := ZS[RAP];

PAUSE;

RK := RCH;

PAUSE;

SK := SK+1;

PAUSE;

writeln "RK=",$B16 RK;

{ 2 этап. Дешифрация кода операции: KOP=1 - сложение }

{ 3 этап. Выбор 1-го операнда - прямая адресация }

{ в поле OP1 задан исполнительный адрес операнда в ОП }

RAP := RK.OP1;

PAUSE;

RCH := ZS[RAP];

PAUSE;

RA := RCH;

PAUSE;

writeln "RA=",$B16 RA,"=",$D5 RA;

{ 3 этап. Выбор 2-го операнда - косвенно-регистровая адресация }

{ в поле OP2 задан номер РОНа, в котором хранится адрес операнда в ОП }

RARP := RK.OP2;

PAUSE;

RCHR := RON[RARP];

PAUSE;

RAP := RCHR;

PAUSE;

RCH := ZS[RAP];

PAUSE;

RB := RCH;

PAUSE;

writeln "RB=",$B16 RB,"=",$D5 RB;

{ 4 этап. Выполнение операции в АЛУ }

RC := RA+RB;

PAUSE;

writeln "RC=",$B16 RC,"=",$D5 RC;

{ 5 этап. Запись результата на место 1-го операнда (в ОП по адресу OP1) }

RAP := RK.OP1;

PAUSE;

RCH := RC;

PAUSE;

ZS[RAP] := RCH;

PAUSE;

writeln "Результат записан в ячейку ОП с адресом ",$D2 RAP;

writeln "***************** Конец программы ****************";

END;

## Результат работы программы

Рис. 5. Состояние операционной части ЦП после выполнения команды

## Проверка результата

Ручной пересчёт:

0000000000001111  (15)

+ 0000000000000110  (6)

----------------

0000000000010101  (21)

После выполнения команды в ячейке ZS[7] вместо первого операнда 15 находится результат 21; СК увеличился на 1 и указывает на следующую команду (ячейка 2). Результат моделирования совпадает с ручным пересчётом.

# Вывод:

В ходе лабораторной работы было промоделировано функционирование операционной части центрального процессора на микропрограммном уровне при выполнении двухадресной арифметико-логической команды сложения, хранящейся в памяти по адресу, указанному в счётчике команд. Первый операнд выбирался с помощью прямой адресации (адрес операнда в ОП задан в поле A1 команды), второй – с помощью косвенно-регистровой адресации (в поле A2 задан номер РОНа, содержащего адрес операнда в ОП). Результат записывался на место первого операнда в ОП.

В результате выполнения команды получено 15 + 6 = 21, результат записан в ячейку ОП с адресом 7, что сходится с ручным пересчётом. Косвенно-регистровая адресация требует на одно обращение к памяти больше, чем прямая, однако позволяет сократить длину адресного поля команды и менять адрес операнда без изменения самой команды – за счёт изменения содержимого РОНа.

# Список используемой литературы:

- Учебное пособие для лабораторных работ по курсу: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ. Под редакцией д.т.н. проф. О.М. Брехова. – Москва, 2020.